ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αγρίνιο 23-11-2016

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                            Αριθμ. πρωτ.: 75586

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες :Ρ.Ζέρβα

Τηλ.: 2641360276

Email: rezerva@agrinio.gr

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην συντήρηση και επισκευή πάγιου εξοπλισμού (κάδοι, καροτσάκια, καλαθάκια κ.λ.π.) σύμφωνα με την υπ. αριθμ 156/13-10-2016 συνημμένη Τεχνική μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Αποκομιδής , καθαρισμού, καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και ειδικών συνεργείων και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας  πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά, έως 29/11/2016, ημέρα Τρίτη  στο Τμήμα Αποκομιδής , Καθαρισμού, Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων, της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ( Δ/νση Δαγκλή 25,  τηλ. 2641360621, 2641360622 ώρες από τις 7πμ έως τις 12πμ).

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 156/13-10-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

NOMOΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                 ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΔΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                     ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ, ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ)»

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ :4.000,00Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ

- ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ                              CPV :  45453100-8

Ταχ. Δ/νση : Δαγκλή 25 & Παπαϊωάννου

Ταχ. Κώδικας : 301 31 – ΑΓΡΙΝΙΟ                ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ :  20-6265.001

Πληροφορίες : Κομματάς Ευθύμιος

Τηλ.: 26410-48002                                       ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (Οικονομικού

Fax.: 26410-48002                                                                                Έτους - 2016)

E-mail : dperivallon@agrinio.gr

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά εργασίες συντήρησης   μεταλλικών κάδων, καλαθιών και καροτσιών αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Αγρινίου που έχουν υποστεί φθορές λόγω παλαιότητας σε συνδυασμό με την κακή χρήση που γίνεται καθώς και από την διάβρωση των τοιχωμάτων που προέρχεται κυρίως  από την ανεξέλεγκτη ρίψη ασυσκεύαστων απορριμμάτων μέσα στους κάδους.

Συγκεκριμένα για τους μεταλλικούς κάδους θα επισκευασθούν τα κατεστραμμένα τμήματα των μεταλλικών τοιχωμάτων από υλικό ιδίου τύπου (ανοξείδωτη βαμμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 χιλιοστών ), θα επισκευασθούν τα στέγαστρα (καπάκια) όπου έχουν καταστραφεί και θα αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα τροχήλατα μέρη καθώς και οι σκάφες αυτών (πάτοι ,χρωματισμός, σήμανση και όνομα Δήμου).

Στα καροτσάκια θα επισκευασθούν όπου χρειάζεται κυρίως οι κάδοι τους, οι χειρολαβές καθώς τα κατεστραμμένα τροχήλατα μέρη τους.

Στα καλαθάκια θα γίνει επισκευή των μεταλλικών τμημάτων (βάσεις στήριξης, λάμες κ.λ.π.) καθώς και χρωματισμός αυτών

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α. 24%) και θα καλυφθεί από εγκεκριμένες πιστώσεις ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ, του οικονομικού έτους – 2016, με κωδικό προϋπολογισμού  ΚΑ: 20-6265.001 «Συντήρηση και επισκευή πάγιου εξοπλισμού (κάδοι, καροτσάκια, καλαθάκια κ.λ.π.).

Αγρίνιο : 13-10-2016                 Αγρίνιο : 13-10-2016                    Αγρίνιο : 13-10-2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                          ΗΛΕΓΧΘΗ                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κορομηλά Βασιλική                  Κομματάς Ευθύμιος                  Νταλιάνης Χαράλαμπος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 156/13-10-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

NOMOΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                 ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΔΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                    ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ, ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ)»

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ :4.000,00Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ

- ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ                              CPV :  45453100-8

Ταχ. Δ/νση : Δαγκλή 25 & Παπαϊωάννου

Ταχ. Κώδικας : 301 31 – ΑΓΡΙΝΙΟ                ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ :  20-6265.001

Πληροφορίες : Κομματάς Ευθύμιος

Τηλ.: 26410-48002                                       ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (Οικονομικού

Fax.: 26410-48002                                                                                Έτους - 2016)

E-mail : dperivallon@agrinio.gr

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

11.05  Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την

αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου

Κωδικός Αναθεώρησης	ΥΔΡ 6751

Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09).

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή:

(α) 	στην επισκευή και συντήρηση κάθε είδους μεταλλικών κατασκευών

(καλαθάκια , καροτσάκια, κάδοι κλπ) της Δ/νσης καθαριότητας και ανακύκλωσης του δήμου Αγρινίου.

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), καθώς και τα τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής.

A.T. 1

11.05.01	Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία

Το άρθρο έχει εφαρμογή στις συγκολλητές κατασκευές, που απαιτούν μόνον κοπή και συγκόλληση των μορφοχαλύβων.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 €/kg.

ΕΥΡΩ	   Ολογράφως: Ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά.

Αριθμητικώς:  1,65.

A.T. 2

11.05.02	Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία

Κωδικός Αναθεώρησης	ΥΔΡ 6751

Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κοχλιωτές κατασκευές, και γενικά κατασκευές που απαιτούν διάτρηση ή στραντζάρισμα.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 €/kg

ΕΥΡΩ	   Ολογράφως:  Δύο ευρώ και δέκα λεπτά.

Αριθμητικώς:  2,10.

Αγρίνιο : 13-10-2016                 Αγρίνιο : 13-10-2016                    Αγρίνιο : 13-10-2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                          ΗΛΕΓΧΘΗ                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κορομηλά Βασιλική                   Κομματάς Ευθύμιος                 Νταλιάνης Χαράλαμπος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 156/13-10-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

NOMOΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                 ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΔΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                     ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ, ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ)»

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ: 4.000,00Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ

- ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ                              CPV :   45453100-8

Ταχ. Δ/νση : Δαγκλή 25 & Παπαϊωάννου

Ταχ. Κώδικας : 301 31 – ΑΓΡΙΝΙΟ                ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ : 20-6265.001

Πληροφορίες : Κομματάς Ευθύμιος

Τηλ.: 26410-48002                                       ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (Οικονομικού

Fax.: 26410-48002                                                                                Έτους - 2016)

E-mail : dperivallon@agrinio.gr

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία | ΥΔΡ11.05.01 | ΥΔΡ 6751 | Kg (Κιλά) | 950,00 | 1,65 | 1.567,50 |
| 2. | Κατασκευέςμε περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία | ΥΔΡ11.05.02 | ΥΔΡ 6751 | Kg (Κιλά) | 789,67 | 2,10 | 1.658,31 |
| Σύνολο : Φ.Π.Α. 24% : Συνολική Δαπάνη : |  |  |  |  |  |  | 3.225,81€ |
|  |  |  |  |  |  |  | 774,19€ |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.000,00€ |

Αγρίνιο : 13-10-2016                 Αγρίνιο : 13-10-2016                    Αγρίνιο : 13-10-2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                          ΗΛΕΓΧΘΗ                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κορομηλά Βασιλική                   Κομματάς Ευθύμιος              Νταλιάνης Χαράλαμπος